1. Краткое описание.

Контроллер КБД-10  – электронный модуль для управления доступом в жилые и производственные помещения. Доступ осуществляется путем ввода индивидуального кода с встроенной клавиатуры.

Секретность кода – несколько миллионов комбинаций. Количество индивидуальных кодов доступа – 10 (мастер-код + 9 кодов пользователя), число разрядов (последовательно вводимых цифр) – от одного до шести. Программирование контроллера (запись и удаление пользовательских кодов из памяти, запись мастер – кода, установка времени срабатывания реле) производится без каких либо механических переключений, с помощью набора мастер – кода на клавиатуре. Процесс программирования визуально контролируется по простому индикатору, клавиши защищены от повторного срабатывания. В случае утраты мастер – кода (забыли, пропал человек, знающий мастер – код и т.д.) необходимо установить перемычку на плате контроллера в положение «сброс», что приведет к установке мастер – кода по умолчанию (#) и сбросу ранее записанных кодов доступа.

2. Технические характеристики.

Напряжение питания …………………………………….………….12 VDC
Потребляемый ток:

    в режиме ожидания не более ………………………………….……5 мА

    в режиме коммутации не более ………………………………….. 35 мА

Количество кодов доступа  ……………………………………………….. 9 

Количество мастер-кодов  ………………………………………………... 1

Коммутируемое напряжение не более …………………………… 30 VDC
Коммутируемый ток ….……………………………………………….... 4 А

Время срабатывания реле (регулируется) …………….. от 1сек. до 99 сек.

Температура ……………………………………………………… –20 +50 С.

Относительная влажность не более …………………………………... 90 %

3. Рабочий режим.

Рабочий режим соответствует положению переключателя «работа» (джампер SA10). В этом режиме при наборе и вводе кода с клавиатуры, происходит считывание кода и сравнение его с кодами, хранящимися в энергонезависимой памяти. Если код имеется в памяти контроллера, то происходит срабатывание реле на время, устанавливаемое пользователем, и загорается зеленый индикатор. В противном случае загорается красный индикатор, и реле не срабатывает.

[image: image1.png]+12B,

Benon

NC
COoM
NO




[image: image2.png]Kpach 1053
L

Kuonka eeixona

i

e

LNV E [veen H
B onmponnepe yemanosnets: Ben oy + BN
‘aauuHLe Buodeil Eony dmina e samka = =]

p0sods wexdy KEL u santon NO 1Mot T
% pesomudvamen vemaio: i
gums donopnumensibie duods!

wenocpedemesnio v amks._inp>2A, Uofip> 6008, Tpace<5luc.




Для ввода кода необходимо набрать (   цифры кода # ). Нажатие любой клавиши (кроме   ) в режиме ввода контролируется по красному индикатору, при этом слышен звуковой сигнал.

Примечание. Код должен содержать только цифры. Каждый ввод кода должен заканчиваться символом (#).

4. Программирование.

Программирование контроллера подразделяется на два независимых раздела:

· Программирование кодов доступа (в том числе и мастер – кода). Все коды доступа хранятся в энергонезависимой памяти контроллера в ячейках с номерами от 1 до 10.

· Программирование времени открывания замка. Время открывания замка хранится в специальной ячейке памяти и эквивалентно времени в секундах от 1 до 99 с.

[image: image3.png]


Выход из любого режима программирования и переход в рабочий режим осуществляется нажатием на клавишу (  ). Положение переключателя соответствует рабочему (джампер SA10).

4.1. Вход в режим программирования.

[image: image4.png]Kpach 1053
L

Kuonka eeixona

i

e

LNV E [veen H
B onmponnepe yemanosnets: Ben oy + BN
‘aauuHLe Buodeil Eony dmina e samka = =]

p0sods wexdy KEL u santon NO 1Mot T
% pesomudvamen vemaio: i
gums donopnumensibie duods!

wenocpedemesnio v amks._inp>2A, Uofip> 6008, Tpace<5luc.




Для входа в режим программирования необходимо набрать (    мастер – код # ). При этом загорится зеленый индикатор (постоянно) и контроллер перейдет в режим программирования. 

При программировании контроллера необходимо прописать мастер-код.

Мастер – код является таким же кодом пользователя, как и остальные. Единственное отличие его в том, что при его наборе реле замка не срабатывает, и контроллер переходит в режим программирования. Мастер – код хранится только в ячейке № 1. 
По умолчанию мастер-код отсутствует, т.е. набираем (     # ).
4.2. Программирование мастер-кода.
Программирование мастер-кода производится по следующему алгоритму:

1. Войти в режим программирования (см. п.4.1)

2. Набрать номер программируемой ячейки. Мастер – код хранится в ячейке № 1. После ввода номера ячейки красный индикатор мигнет 1 раз. Далее вводим мастер-код. Код должен содержать только цифры, количество цифр в коде от 1 до 6. По окончании ввода нажимаем  (#).

3. После ввода кода оба индикатора мигнут три раза, и контроллер вернется обратно в режим программирования кодов доступа.
Пример: входим в режим программирования (  #), выбираем ячейку (1#), вводим мастер-код (мастер-код #).
4.3. Программирование кодов доступа.

Программирование кодов доступа производится по следующему алгоритму:

1. Войти в режим программирования (см. п.4.1)

2. Набрать номер программируемой ячейки. Номер состоит из одной цифры,  от 2 до 0. Нулю соответствует десятая ячейка. Пример: ячейка №2 – набираем (2 #) или ячейка №10 – набираем (0 #). 
3. После ввода номера ячейки красный индикатор миганием отразит номер выбранной ячейки. Далее вводим код доступа. Код должен содержать только цифры, количество цифр в коде от 1 до 6. По окончании ввода нажимаем  (#).

4. После ввода кода оба индикатора мигнут три раза, и контроллер вернется обратно в режим программирования кодов доступа

Пример: входим в режим программирования (   мастер-код #), выбираем ячейку ( 2 #), вводим код доступа ( 123456 #).
Примечание: если вместо цифр кода ввести просто символ (#), то записанный ранее код, хранящийся в данной ячейке, будет удален (операция удаления кода).
4.4. Программирование времени открывания замка.

Время открывания замка хранится в специальной ячейке памяти и эквивалентно времени в секундах от 1 до 99 с. По умолчанию время открывания замка составляет 1 с.

 Программирование осуществляется по следующему алгоритму:

1. Войти в режим программирования (см. п.4.1), 

2. Далее нажать ещё раз # .
3. Ввести время срабатывания замка. Время вводится в секундах двузначным числом, например 1 с. – набираем (01#), 3 с. – набираем (03#), 15 с. – набираем (15 #). По окончании ввода оба индикатора мигнут три раза, и контроллер перейдет в рабочий режим.

Пример: входим в режим программирования (    мастер-код #), нажимаем ещё раз (#),

устанавливаем время срабатывания – (10 #).
4.5. Возврат заводских установок.
Если по каким – либо причинам утрачен мастер – код, необходимо выполнить следующие действия:

1. Переставить перемычку на плате контроллера в положение сброса памяти (SA10).

2. Нажать кнопку #.

3. После того, как оба индикатора моргнут три раза вернуть перемычку в рабочее положение (SA10) и нажать кнопку (   ).

После окончания данной процедуры все ранее записанные коды будут удалены из памяти контроллера.

5. Схема подключения

Рекомендуется запитывать замок от отдельного источника питания.

6. Гарантийные обязательства.

Фирма – производитель  несет гарантийные обязательства на изделие в течение 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1. Выхода из строя системы вследствие неправильного подключения.

2. Выхода из строя системы вследствие механических повреждений.

3. Выхода из строя системы вследствие стихийных бедствий.

4. Отсутствие паспорта с датой продажи. 

Дата выпуска …………………………………………………………..

Дата продажи ………………………………………………………….

Продавец ………………………………………………………………


    МЕ 83

 ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ

  КОНТРОЛЛЕР КЛАВИАТУРЫ


ПАСПОРТ

Модель   КБД – 10Н; КБД-10В
Сертификат № РОСС RU.МЕ 83.В01358
Сделано в России.

www.teleinformsvyaz.ru
tis1989@yandex.ru
Санкт-Петербург, В.О., 7-я линия, 80, к.2

Тел.  (812) 323-85-34, т/ф. 325-63-08
� EMBED MSPhotoEd.3  ���





� EMBED PBrush  ���











_1006412499.bin

_1046039480

